Teresina, 29 de junho de 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

15ª GRE – GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

CORRENTE - PI

Projeto Arquitetônico para reforma

15ª GRE

Teresina, 29 de junho de 2021.

- Considerações iniciais

- Todos os serviços deverão ser executados segundo estas Especificações Técnicas, bem como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

- Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito;

- O uso de material similar/equivalente, somente será permitido quando inexistir comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificações. Neste caso os materiais devem ser apresentados com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências;

- Será sempre suposto que as Especificações Técnicas são de total conhecimento da empresa encarregada da construção;

- As informações contidas nestas Especificações Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

- Relação das Plantas dos Projetos

- Planta de Situação; Planta baixa existente; – Prancha 01/17;

- Cortes; Fachadas; Cobertura existente – Prancha 02/17;

- Planta de Demolição – Prancha 03/17;

- Planta de Construção – Prancha 04/17;

- Planta de Layout – Prancha 05/17;

- Planta Baixa Técnica – Prancha 06/17;

- Planta de Cobertura – Prancha 07/17;

- Cortes – Prancha 08/17;

- Fachadas – Prancha 09/17;

- Fachadas – Prancha 10/17;

- Planta de Locação – Prancha 11/17;

- Planta de Paginação de Piso – Prancha 12/17;

- Planta de Acabamentos – Prancha 13/17;

- Planta de Forro – Prancha 14/17;

- Detalhamento Fachada Externa – Prancha 15/17;

- Detalhamentos – Prancha 16/17;

- Detalhamento BWC e PNE – Prancha 17/17.

- Tipologia

A Nova sede da 15ª Gre, sofrerá as devidas demolições e construções:

Será demolida toda a edificação existente no terreno. Por se tratar de uma obra antiga não é viável a reforma do imóvel, pois além da estrutura atual não suportar uma estrutura nova, o fato da obra existente ser térrea continuará não atendendo as demandas necessárias dos ambientes para o perfeito funcionamento da 15ª GRE – Gerência Regional de Educação. Além disso, devido ao nível da edificação existente ser o mesmo da calçada, a mesma alaga em períodos de chuva, necessitando de um tratamento de drenagem no terreno e elevação do nível da edificação. Sendo assim, a proposta de projeto de arquitetura segue com uma nova edificação e os seguintes ambientes:

A 15 GRE, será constituída por:

- Administração

  - 01 Recepção;

  - 01 Lotação

  - 02 Banheiros PNE (01 Feminino e 01 Masculino);

  - 02 Banheiros BWC (01 Feminino e 01 Masculino)

  - 01 Protocolo;

  - 01 Pronatec;

  - 01 Sala de Reunião;

  - 01 Gerencia;

  - 01 WC Gerencia;

  - 01 Coordenação de Gestão;

  - 01 Coordenação de Ensino;

  - 01 SURVE;

  - 02 WC (MASC./FEM.);

  - 01 CAF;

  - 01 WC CAF.

- Bloco Serviço

  - 01 Cozinha;

  - 01 Área de Serviço;

  - 01 Depósito (Gerência);

  - 01 Depósito (Auditório);

  - 01 Casa de Lixo;

  - 01 DML;

- Bloco Social

  - 01 Auditório;

  - 01 Sala de Vídeo;

  - Bateria Sanitária MASC. e FEM.;

- Bloco Íntimo

  - 02 Dormitórios FEM e MASC;

  - 01 Bateria Sanitária FEM e MASC

- Acabamentos

- Esquadrias

PORTAS

JANELAS

- Ferragens

As fechaduras serão em latão ou alumínio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.  As portas em metalon terão dobradiças e fechaduras específicas para tal fim, sempre em metal cromado de ótima qualidade. Nas esquadrias tipo basculante dos bwc’s, deverá ser utilizado vidro fantasia 6mm.

- Metais Sanitários

Normas gerais:

Os aparelhos sanitários deverão ser montados rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante.  Os metais sanitários serão cromados, de 1ª qualidade. Não será aceito a aplicação de material plástico com acabamento cromado.

A) Comum a todos os banheiros:

- Ralos sinfonados cromados com fecho;

- Sifão cromado para lavatórios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;

- Sifão cromado para mictórios, cód. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

- Válvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitários, cód 2590C12, Ref. DECA ou equivalente.

-Registros de baixa pressão, cód. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Registro de gaveta, cód. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Torneira de mesa bica baixa para as cubas e lavatórios dos WC’S, Linha Belle Epoque Clássico, 1197, Ref. DECA ou similar.

B) WC'S P.N.E.:

-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cód. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar;

-Barras de apoio em aço inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em conformidade às normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrões gerais.

8. Louças Sanitárias

Normas gerais:

Todas as louças sanitárias serão de 1ª qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As louças sanitárias deverão ser montadas rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante.

A) Comum a todos os banheiros:

-Os vasos sanitários serão do tipo bacia sanitária deca ravena branco gelo ref. P9.17;

-Os mictórios serão louça Deca modelo M711, com sifão, conforme dimensionamento do projeto.

-Papeleiras, em louça branca (embutidas na alvenaria) com rolete plástico, cor branca, cód. A480, Ref. DECA ou similar.

-Dispenser para sabonete líquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Nas bancadas de granito dos banheiros, será utilizado cuba universal oval de embutir cód. L59, Ref. DECA ou similar.

- As bancadas serão em granito cinza andorinha;

B) WC’S P.N.E.:

- Lavatório suspenso máster de canto com mesa de cuba suspensa COD. L76.17, na cor branca Deca Similar;

-Bacia sanitária, sem abertura frontal, modelo Ravena Branco gelo REF. P9.17,com base em concreto e altura final de instalação de 46cm, do piso ao topo do assento;

-As demais louças sanitárias seguem os mesmo padrões acima citados, desde que obedecendo às normas de altura e localização da NBR 9050;

-Dispenser para sabonete líquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) COZINHA:

- Válvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref. Deca ou equivalente.

- Sifão para cozinha e tanque, multi-bitola, cód. 1680C, Ref. DECA ou equivalente;

- Registro de gaveta, cód. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

- Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com bica móvel e mangueira extensível, tipo gourmet, cód. 2280C, Ref. DECA ou equivalente;

- Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica móvel, Linha Prata 1168C50, Ref. DECA ou equivalente;

- Tanques: torneira de parede para tanques, em metal cromado, Ref. DECA ou equivalente;

- Tanque industrial em aço inox para as áreas de serviço e/ou D.M.L’s;

- Pia de apoio em aço inox, com cuba, para prévia higienização dos alimentos e mantimentos antes de serem estocados.

Diversos

- Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados pretos;

- Espelho WC’S P.N.E: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados pretos, dim.: 0,40x1,00m;

- Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aço inox, com diâmetro de 40mm;

- Prever juntas de dilatação onde for necessário;

- Divergências

- Em caso de divergências entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerão as primeiras;

- Em caso de divergências entre desenhos de escala, prevalecerão os de maior escala;

- Em caso da omissão das Especificações Técnicas prevalecerá o disposto no Projeto Arquitetônico;

- Em caso de discrepância entre o disposto no Projeto Arquitetônico e nas EspecificaçõesTécnicas, prevalecerão estas últimas;

- Quando a omissão for do Projeto Arquitetônico prevalecerá o disposto nas Especificações Técnicas;

- Especificações no desenho que não constem na especificação escrita consideram as do desenho;

- Conferir sempre medidas em obra;

- Em caso de dúvida consultar o arquiteto;

- Verificação final

- Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações;

- As instalações somente serão aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

- As ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;

- Após a conclusão dos serviços, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condições de imediata utilização.

_________________________________________

Rayra Nerissa de Castro Pereira

Arquiteta e Urbanista – A183903-9

Teresina, 29 de Junho de 2021.

Segue Projeto de Arquitetura Construção da 15 GRE.

Atenciosamente,

_____________________________________________________________

Rayra Nerissa de Castro Pereira

Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestão da Rede Física – UGERF

A183903-9